雨水管道施工成果检测要求

一、检测范围

黄山路（嫩江路-团结河）、天山路（世纪大道-胜利河）、天山路（盐渎路-新都路）、北舍路（世纪大道-胜利河）、东山路（新都路-胜利河）、武夷山路（新都路-胜利河）、中舍路（漓江路-湘江路）、漓江路（希望大道-东环路）、希望大道（世纪大道-盐渎路）、新都路（黄山路-东环路、东山路-峨眉山路）、泰山路（松江路-新都路）、黄山路（府前路-新都路）、长江路（东环路-黄山路、丰收河-五台山路）等13条道路中新建（改建）的雨水管道，管径为DN300~DN1200，管道全长约18.5公里，各路段暂定工程量详见下表（最终按实结算）。

表1 检测工程量一览表

| 序号 | 路段 | 管道检测 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | QV检测 | CCTV检测 |
| 1 | 黄山路（团结河-嫩江路） | 50 | 370 |
| 2 | 天山路（世纪大道-胜利河） | 50 | 1000 |
| 3 | 天山路（盐渎路-新都路） | 100 | 3100 |
| 4 | 北舍路（世纪大道-胜利河） |  | 300 |
| 5 | 东山路（新都路-胜利河） |  | 1090 |
| 6 | 武夷山路（新都路-胜利河） |  | 1200 |
| 7 | 中舍路(漓江路-湘江路) | 100 | 2360 |
| 8 | 漓江路（希望大道-东环路） | 100 | 1750 |
| 9 | 希望大道(世纪大道-盐渎路) | 100 | 2510 |
| 10 | 新都路（黄山路-东环路、东山路-峨眉山路） | 50 | 800 |
| 11 | 泰山路（松江路-新都路） | 190 | 1050 |
| 12 | 黄山路（府前路-新都路） | 200 | 480 |
| 13 | 长江路（东环路-黄山路、新丰河-五台山路） | 100 | 1450 |
| 合计 |  | 1040 | 17460 |

二、检测目的

为规范新建（改建）雨水管道竣工检测工作，核查施工质量，确保管道排水功能达标，顺利通过验收，特制定本要求。检测依据《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）、本项目施工图（竣工图）及相关规范执行，检测单位需严格遵照。

三、检测准备

施工单位完成管道施工后，需向检测单位提交完整竣工图，明确新建主管道、雨水口连接管、现状管道修复管段的位置、管径、管材等参数；检测单位依据竣工图，完成现场踏勘、设备校准（QV高清潜望镜、CCTV检测设备）及人员准备，确保检测顺利开展。

四、检测内容

DN300及以上管道采用CCTV检测，DN300以下管道采用QV检测，DN300单段管道≤6米的可也采用QV检测；检测覆盖新建雨水主管道、新建雨水口连接管、修复的现状管道；采用QV及CCTV检测相结合的方式，按“上游至下游、主干管至连接管”顺序开展，全程记录影像及缺陷数据，确保无遗漏、数据真实。

五、相关约定

管道封堵、临时调水工作由检测单位负责实施，相关费用已包含在检测费用内，不额外收取。

六、 成果要求

检测完成后，检测单位及时出具简洁规范的检测报告（检测视频），明确检测结论，提交建设单位、监理单位及施工单位备案。